|  | Obracun izvedenih radova vrši se po knjizi "TEHNICKI USLOVI ZA IZVOÐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAÐEVINARSTVU" |
| --- | --- |

|  | Merenje i način obračuna radova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fasadne povrsine, bilo da su obrađene veštačkim kamenom, plemenitim malterom, plastičnim malterom, fasadnom bojom sa rastvaračima ili na bilo koji drugi nacin, obračunavaju se po 1m2, s tim sto će se svi elementi na fasadi (upusti, ispusti, trake, venpci, solbanci, brisolei, međuprozorski stupci, grede, pilasteri, nutne i slicno), bilo da se radi rucno ili šablonom, obračunavati u m duznim i pretvarati u m2 prema sledećoj tabeli: |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | razvijene širine do 12 cm | za 1,00m | 0,35m2 |  |
|  |  | b. | razvijene širine od 12 do 18cm | za 1,00m | 0,50m2 |  |
|  |  | c. | razvijene širine od 18 do 25cm | za 1,00m | 0,75m2 |  |
|  |  | d. | razvijene širine od 25 do 50cm | za 1,00m | 1,00m2 |  |
|  |  | e. | razvijene širine od 50 do 75cm | za 1,00m | 1,25m2 |  |
|  |  | f. | razvijene širine od 75 do 100cm | za 1,00m | 1,50m2 |  |
|  |  | g. | razvijene širine od 100 do 125cm | za 1,00m | 1,75m2 |  |
|  |  | h. | razvijene širine od 125 do 150cm | za 1,00m | 2,00m2 |  |
|  |  | i. | spojnice-nutne širine do 5cm | za 1,00m | 0,25m2 |  |
|  | Ovo preračunavanje važi za profile sa 4 ivice. Ukoliko ima više ivica, dodaje se za svaku ivicu 20%, a najviše 40% od gornjih vrednosti. Svaka krivina računa se isto kao i ivica. Za sve elemente koji se razvijaju obracunava se i sučeljavanje, s tim što se za svako ukrštanje elemenata koji se razvijaju dodaje odgovarajuca razvijena površina prema prednjoj skali. Za elemente koji se uvlace samo sa jedne strane ili se završavaju na uglu fasade, dodaje se 1/2 odgovarajuce razvijene površine prema prednjoj skali. |  |  |  |  |  |
|  | Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne), odbijaće se na sledeći način: |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | otvori veličine do 3,00m2 ne odbijaju se, a njihove uložine se ne obračunavaju |  |  |  |
|  |  | b. | za otvore veličine od 3,00m2 do 5,00m2 odbijaju se površine preko 3,00m2, a njihove uložine se ne obracunavaju posebno |  |  |  |
|  |  | c. | za otvore veličine preko 5,00m2 odbija se površina preko 3,00m2, a uložine se obračunavaju posebno |  |  |  |
|  |  | d. | ako su uložine šire od 20cm, onda se preko 20cm obračunava posebno po m2, s tim što se i 1m dužni razvija prema prednjoj skali u m2. |  |  |  |
|  | Prilikom restauracije fasada koje su obrađene raznom ukrasnom ornamentikom (venci, konzole, kipovi, rozetne i druga ukrasna plastika) radovi se obračunavaju po m2 ortogonalne projekcije površine fasade, bez odbitka otvora. |  |  |  |  |  |